东兴海关大院膜结构车棚采购项目采购需求

一、项目名称：东兴海关大院膜结构车棚采购项目

二、采购需求：

（一）膜结构车棚样式为7字型,示意图如下：

（二）膜结构车棚主要材料参数

具体参数如下：

1、实腹钢柱

钢材品种、规格:Q235B H450*100*8*8

- 钢梁

钢材品种、规格:Q235B   H260*120*100*8

- 膜结构屋面

膜材选用PVDF，抗拉强度在5000N/ 5CM以上，膜材表面为PVDF。膜材厚度1100g/m²以上。并设置导水槽。

- 预埋钢板

400*600*14MM。钢材Q235B。混凝土C30

5、金属面油漆

防水底漆刷一遍，面漆刷两遍。

6、高度

最高处距离地面垂直距离3.1米。（高度可以根据现场踏勘后调整）

（三）采购内容

东兴海关大院车棚面积约463平方米，覆盖30个车位。具体详见工程量清单。

（四）质保

提供钢结构质保15年，膜结构质保10年。

（五）实地踏勘

为保证车棚达到理想的使用效果，供应商的报价更加符合实际，供应商需在投标前进行实地踏勘。