附件2

采购需求响应表（A分标）

| 项目要求 |  |  |  | 需求响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 偏离情况 |
| 1 | 执法记录仪 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) ★1.无线传输：支持4G全网通/wifi，支持手机远程查看； 2.防护等级：IP68； 3.电池容量：≥2500mAh； 4.语音对讲：支持； ▲5.定位功能：支持卫星定位； ▲6.续航时间：1440P模式下连续录像时间≥12小时； 7.镜头广角：≥120° ★8.摄像分辨率：≥2560*1440P； ★9.夜视功能：红外夜视有效距离≥3m，能看清人物面部特征； 10.电池充电时间：≤4小时 11.显示屏：≥2.0英寸，具有触控功能； ▲12.存储容量：≥128G，同时支持外置卡。 | 1.执法记录仪主机1台； 2.肩夹1个； 3. USB线1根； 4.说明书1份； 5.合格证1份个； 6.适配器1个.。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动作业单兵终端 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其他未标注符号的条款为一般技术参数。) ★1.无线传输：支持4G全网通/wifi； ▲2.运行内存：≥8GB； ▲3.屏幕尺寸：≥7英寸，≤12英寸； 4.存储容量：≥128GB； ▲4.后置摄像头像素：≥1300W； 6.前置摄像头像素：≥800W； 7.保修期限：≥1年； 8.电池容量：≥5000 mAh ★9.系统环境：能安装运行海关移动门户软件（请自行了解适配机型）； | 1.平板1台； 2.充电设备1套； 3.合格证1份； 4.说明书1份； 5.屏幕钢化保护膜1张； 6.平板保护壳1套。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                   单位地址：

联系人（签字）：                       联系方式：                            报价日期：

注：报价单位应根据需求表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位保修提供所供服务的具体参数值。