南宁海关七楼多功能会议室设备采购需求

| 一、项目要求及技术需求（标记“★”符号的为实质性响应内容，标记“▲”号为重要技术性能指标，，不带标记的为一般性能指标。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及其性能（配置） |
| 1 | 数字音频处理器 |  | 2 | 台 | ★1.整机频率响应在20-20kHz保持平坦，本底噪声低至-91dBu，同时最大输入电平达到+20dBu。 2.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，可以将相邻输出通道叠加混音至同一物理输出。 3.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度，输出端可以根据扬声器单元的RMS功率值做RMS热功率保护。 ★4.每路配备了最高1024Taps的FIR滤波器。 5.新增MIR线性相位分频滤波器：MIR线性相位分频滤波器是全新分频滤波器，它有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 6.整机标配网口，采用tcp/ip局域网联机，即插即连PC自动提示已找到设备，规避USB/RS485联机由于Windows系列和硬件多样化，存在各类驱动和连接问题，通过交换机/路由器组网即可完成多台设备联机，同时利用无线路由器可以实现无线联机，提供更高效、稳定的设备控制。 7.全新编组设置，可以同时控制32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 8.输入通道配置了动态响度提升器，可以有效提升听感。 9.增加插件Plugin，包含扩展带宽的96kHzFIR滤波器和高阶信号发生器与RTA频谱分析。 10.输入/输出：4x8 11.输入阻抗：20KΩ 12.输出阻抗：100ΩA/D 13.动态范围：118dBD/A 14.动态范围：118dB 15.最大输入电平：+20dBu 16.最大输出电平：+18dBu 17.总谐波失真:≤0.003% (+4dBu 1kHz) 18.频率响应:20Hz~20kHz 19.串扰:≤-95dB 20.信噪比:≥111dB (A计权) 21.本底噪音:≤-91dBu (A计权) 22.共模抑制比:60dB 23.联机方式:TCP/IP、RS485 24.预设数量:32个 ★25.为了保证音效处理效果，音频处理器内嵌MIR-A音箱处理系统控制软件，响应时需提供此软件著作权登记证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 2 | 数字反馈抑制器 |  | 1 | 台 | 1.可根据不同场合的需要单独接入或者旁通，调试简单方便。 ★2.话筒5带最高优先功能。话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能。 3.话筒和线路输入信号高音音调调节。 4.本机具有开机淡入音量功能 5.5路话筒平衡输入，卡侬6.35复合插头。 6.每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。 ★7.话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，也可以直通4选1功能。 8.话筒5带最高优先功能，也可旁通该功能。 9.线路输入莲花接口，独立的音量控制(进入反馈功能)。 10.音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能)。 11.供电方式： AC~220V，50Hz 12.消耗功率： 20W 13.频率响应： 20Hz-20KHz 14.采样率：32KHz 15.THD： ≤0.1%@1KHz 16.信噪比：≥90dB 17.信号延时:≤11ms 18.CMRR：≥25dB（50Hz至20KHz） 19.输入阻抗： 20.话筒输入：47KΩ 21.线路输入：10KΩ 22.音乐输入：10KΩ 23.输出阻抗：主输出：220Ω 24.线路输出：1KΩ 25.录音输出：1KΩ |
| 3 | 数字调音台 |  | 1 | 台 | ★1.输入通道​：提供32个MIDAS PRO系列话筒输入通道，并配有8个辅助输入通道。 ★2.输出处理​：拥有16个AUX输出通道、6个矩阵输出以及LCR主输出母线。 3.信号处理​：采用40位浮点数字信号处理技术，确保高精度音频计算。 4.转换器动态​：A/D转换动态范围达 114dB​ (24-Bit)，D/A转换动态范围达 120dB。 5.效果器​：内置8个立体声效果处理器，可同时处理多种效果。 6.推子与编组​：配备25个100mm电动推子，支持 8个​ DCA编组和 6个​ 静音编组。 7.显示屏​：搭载 7英寸TFT液晶显示屏，分辨率为800×480，强光下清晰可见。 8.网络功能​：支持 AES50网络协议，可传输 96输入×96输出​ 的音频信号。 9.USB音频​：通过USB2.0接口实现 32×32​ 通道双向数字音频传输，方便连接电脑录音。 ★10.远程控制​：兼容Mackie Control及HUI协议，可通过iPhone/iPad上的官方应用程序进行远程控制。 11.录音功能​：双SD卡槽支持 32通道​ 双向PCM录音，最长可持续 3小时。 12.话放品质​：搭载与Midas PRO系列相同的 32个​ 获奖话筒前置放大器，音质出色。 13.电源​：采用自适应开关电源，支持 AC 100-240V​ (50/60Hz)全球电压，功率120W |
| 4 | 数字调音台编程费用 |  | 1 | 项 | 1.场景S01（主扩）：依声学测算调整通道，EQ削200Hz隆峰，压阈-22dB/4:1，门-48dB启15ms，保底噪干净。 2.场景S02（返听）：据测算调整通道，高通80Hz切，压比3:1阈-20dB，湿发-15dB，抑啸叫稳听感。 3.场景S03（补声）：按测算调整通道，EQ窄Q削500Hz驻波，门-50dB启25ms，净空余混响。 4.场景S04（语言）：依测算调整通道，压阈-18dB/5:1快起，EQ提2kHz明度，保语音穿透无糊。 5.场景S05（音乐）：据测算调整通道，EQ塑80Hz基频，压比2:1阈-24dB，护动态不失真。 6.场景S06（应急）：按测算调整通道，统一门-55dB启30ms，压比6:1阈-25dB，极端保底净。 |
| 5 | 会议系统主机 |  | 1 | 套 | ▲1.符合 GB 8898、GB 50799 等标准，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 ▲2.音频信号采用专用的高性能 DSP 进行处理，支持 44.1kHz 音频采样频率，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 3.会议主机与会议单元之间均采用全数字音频传输技术，保证了卓越的音质 ▲4.频响：80 ~ 20000 Hz；，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 5.信噪比：≥90 dBA 6.总谐波失真：≤0.05% 7.每个会议单元具备全球唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复 8.132×32 LCD 显示屏用于显示状态和配置信息 9.步进式旋钮可快速选择和设置 LCD 菜单 10.2 路会议单元输出端口 11.用于连接会议单元或扩展主机 12.通过连接多台扩展主机，系统可容纳多达 200 台会议单元 13.系统主机可设 IP 地址，与电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的远程诊断和远程升级 14.配合摄像机、视频切换台，通过 WEB 页面预设后，可进行摄像 自动跟踪 15.Type-C USB Device 接口，可连接 PC 进行视频会议 16.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 17.具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向系统中连接的会议单元发送报警信息 18. 系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机； ▲19.系统可以独立调节话筒增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 ★20.本项目会议室为单位重要会议室，部分会议涉密，为保证信息安全，要求设备必须为国产化设备，供货时须提供工信部出具的电子元器件100%国产化选用咨询报告复印件加盖厂家公章。 |
| 6 | 会议系统主席话筒单元 |  | 1 | 个 | ▲1.符合 GB 4943.1、GB 50799 等标准，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 2.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳 3.支持 44.1 kHz 音频采样频率，频率响应可达 80 Hz~20 kHz 4.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术 ▲5. 会议单元支持带电“热插拔”可任意增加或减少话筒单元，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 6.具有话筒开关键 7.具有优先权按键 8.支持麦克风增益统一调节和单只麦克风独立调节 9.16mm 镀金膜电容音头，超心型单指向话筒 ▲10.全金属方柱形话筒，内置 16mm 镀金大振膜电容音头，俯仰角度可调，拾音距离不低于 100cm，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 ▲11. 会议单元应具有扬声器指示灯，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 12.具备抗手机干扰功能 13.每个会议单元具备唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复 14.具备以下会议控制功能： （1）当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒 （2）具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元 （3）系统可连接多台主席单元，同一时间只有其中一台具备会议控制功能 （4）Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机 麦克风参数： （1）麦克风类型 超心形单指向性驻极体 16mm镀金电容音头 （2）灵敏度 -37 dB @680Ω(0 dB= 1V/ Pa@1 kHz) （3）21.频率响应 20 Hz ~ 20 kHz （4）方向性 0°/180°：≥28 dB (@1 kHz) （5） 0°/180°：≥28 dB (@2 kHz) （6） 0°/180°：≥26 dB (@4 kHz) （7）输入阻抗 2 kΩ （8）等效噪声 20 dBA (SPL) （9）最大声压级 132dB@1kHz, THD≤0.5% ★15.本项目会议室为单位重要会议室，部分会议涉密，为保证信息安全，要求设备必须为国产化设备，供货时须提供工信部出具的电子元器件100%国产化选用咨询报告复印件加盖厂家公章。 |
| 7 | 会议系统代表话筒单元 |  | 15 | 个 | ▲1.符合 GB 4943.1、GB 50799 等标准，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 2.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳 3.支持 44.1 kHz 音频采样频率，频率响应可达 80 Hz~20 kHz 4.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术 ▲5. 会议单元支持带电“热插拔”可任意增加或减少话筒单元，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 6.具有话筒开关键 7.支持麦克风增益调节 8.16mm 镀金膜电容音头，超心型单指向话筒 ▲9.全金属方柱形话筒，内置 16mm 镀金大振膜电容音头，俯仰角度可调，拾音距离不低于 100cm，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 ▲10. 会议单元应具有扬声器指示灯，，响应时请提供第三方检测机构所出具的具有 CMA或CNAS标识的检测报告扫描件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图加盖厂家公章。 11.具备抗手机干扰功能 12.每个会议单元具备唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复 13.Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机 麦克风参数： （1）麦克风类型 超心形单指向性驻极体 16mm镀金电容音头 （2）灵敏度 -37 dB @680Ω(0 dB= 1V/ Pa@1 kHz) （3）频率响应 20 Hz ~ 20 kHz （4）方向性 0°/180°：≥28 dB (@1 kHz) （5） 0°/180°：≥28 dB (@2 kHz) （6） 0°/180°：≥26 dB (@4 kHz) （7）输入阻抗 2 kΩ （8）等效噪声 20 dBA (SPL) （9）最大声压级 132dB@1kHz, THD≤0.5% ★14.本项目会议室为单位重要会议室，部分会议涉密，为保证信息安全，要求设备必须为国产化设备，供货时须提供工信部出具的电子元器件100%国产化选用咨询报告复印件加盖厂家公章。 |
| 8 | 一拖四无线会议话筒 |  | 2 | 套 | ★1. 系统采用数字与模拟电路技术结合，高保真线路设计； 2. 超远拾音距离，依然保有足够音域带宽，保持整体音色的饱满及高还原度。 3. 同一环境可同时叠加使用4套无线系统； 4. 工作有效距离可达60米 5. 使用电子音量控制，操作更明确直观； 6. 优异的设计方案，使设备具有防气爆音功能 7. 红外对频，能快速，精确地锁定发射器频率； ★8. 预设10组互不干扰的模组频率，方便用户使用； 9. 可移动式分离式接收天线，根据使用环境可将天线灵活放置机柜外面等无无干扰地方。 10.载波频段：U段 603-666MHz 11.调制方式： FM 12.有效使用距离： ≈60m 13.频率振荡模式： PLL相位锁定频率合成 14.灵敏度： 在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60Db 15.频带宽度： 30MHz 16.最大偏移度： ±45KHz 17.综合T.H.D： ≤0.7%@1KHz 18.综合频率响应： 45Hz-18KHz±1dB 19.供电： DC 12V-16V 10W 20.音频输出接口： 4 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket 单元参数 （1）载波频段： UHF 603-666MHz （2）振荡方式： PLL相位锁定频率合成 （3）谐波辐射： ≤-65dBm （4）频带宽度： 30MHz （5）最大偏移度： ±45KHz （6）咪芯：驻极体电容式 （7）灵敏度： -40dBV/Pa （8）指向性：心形单指向 （9）频率响应：20Hz – 20KHz （10）输出阻抗：280欧姆 （11）最大声压：140dB，THD<1% （12）信噪比：≥92dB （13）RF功率输出： 10mW （14）电池： AAX2 （15）电流消耗： ≤150mA （16）连续工作时间：约8小时 |
| 9 | 无线信号天线主机 |  | 1 | 台 | 主机特点： 1.机箱规格:EIA标准1U 2.频率范围:UHF 470-1000MHz 3.RF输出增益:1dB±1dB 4.输出三阶交调截取点:+14dBm 5.噪音指数:≤2dB 6.系统阻抗:50Ω 7.路BNC接头 |
| 10 | 功率放大器 |  | 3 | 台 | 1.8 Ω立体声RMS:400W*2 2.4 Ω立体声RMS:560W*2 3.限幅保护:可达到10V 4.频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 5.灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 6.总谐波失真:≤0.05%@8 Ω1KHZ 7.阻尼系数:≥900 8.信噪比:≥108dB 9.互调失真:≤0.02% 10.转换速率:≥50V/µs 11. 输入阻抗：20KΩ(BALANCE)/10KΩ(UNBALANCE) 12. 输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.55V ▲13、自适应RJ45网络接口，可无级级联功放之间的信号，。，响应时请提供由国家认可且具备相关资质第三方检测机构出具的检测报告（封面及检测结果页加盖供应商公章）； ▲14、为保证音响系统整体音频稳定性和扩展性，功放须具备RJ45接口，接口可无级级联音频信号功能，，响应时请提供相应技术参数彩页说明或官网链接截图图文，并加盖供应商公章； |
| 11 | 系统集成服务费 |  | 1 | 项 | 设备、系统需在现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调，线路做标签，做网络拓扑图，含各种安装需要的辅材辅料等。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自产品交货用户验收合格之日起质保1年。 |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、免费送货上门。 2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换产品。 3、在质保期限内如产品出现质量问题，供应商必须免费更换。产品储运和配送所需费用由供应商承担。 4、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后48小时内到达采购人指定现场。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起30日内交货并通过验收。 交货地点：广西南宁市青秀区中柬路1号。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 所有产品到货完毕并安装调试验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的100%。采购人付款前，成交供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、★供货产品必须是全新、完整、未使用过的产品；产品到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发 2、★为切实保障用户合法权益，成交供应商在正式签订合同且完成会场音频系统建设后，须运用国际认可的专业工具开展系列工作。首先，利用 Smaart 9.0 声学软件对现场声场环境进行全面且精准的测试，依据该严谨测试结果实施科学有效的声学调整优化举措，保障音频系统声学性能达标。 3、由供应商出具专业的声学报告作为验收申请关键材料，该报告需严格遵循国家相关标准与行业规范，确保验收流程严谨公正，充分满足招标法及相关法律法规在项目质量把控与验收程序方面的严格要求，从而为用户权益提供坚实保障，确保音频系统建设项目高质量交付与验收。 |  |  |  |