采购需求

一、项目名称：凭祥海关综合技术服务中心实验室危险废物无害化处置项目

二、预算金额：9.36万元/年。

三、最高限价：9.36万元/年

四、采购服务内容

无害化处置实验室危险废弃物，预计危险废物名称和数量如下：约2.6吨/年，分2次处置。

处置代码为：

（1）包装化学品的容器HW49(900-047-49)类危险废物

（2）废弃的一次性实验用品HW49（900-047-49）类危险废物

（3）实验室废液HW49（900-047-49）类危险废物

（4）过期、废弃不用的试剂HW49（900-999-49）类危险废物

（5）危险废物清理过程中产生的残渣HW49(772-006-49)类危险废物等

无害化处置实验室危险废物应按《国家危险废物名录》要求分类处置并进行接收、装卸、运输、鉴别、处置，并对运送设备进行清洗、消毒等服务工作，防止危险废物在接收、运输、处置过程中造成二次污染或流失。

五、服务要求

1.采购人生产过程中产生的危险废物定期交付竞标人进行处置（包括但不限于实验室废液、残液等），竞标人指定专人与采购人对接处置事宜，接到采购人处置申请后，竞标人在5个工作日内安排符合危险废物运输标准的车辆前往采购人指定地点回收危险废物，并由竞标人工作人员装车回收，运往竞标人指定地点处置危险废物。并提供符合国家计量检定的称重计量设备，对危险废物进行计量，双方现场签字确认。

竞标人应具备《危险废物经营许可证》，同时具备以上处置资质代码，且有效期在1年以上。在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。竞标人在运输及处置过程中必须严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》相关规定（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）。

2.运输车辆要求

（1）竞标人应具备危险废物运输资质，且自备符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求的运输车辆，车辆须满足防水、防渗漏、防遗撒的车辆，实行密闭化运输。车辆安全技术性能、外观应符合公安机关交通管理部门、道路运输管理部门和城市管理综合执法部门的要求。

（2）竞标人须给危险废物运输车辆安装卫星定位系统，在危险废物运输过程中开启卫星定位系统，建立危险废物运输车辆的卫星定位系统监控平台，并定期对卫星定位系统监控平台及终端进行检查、维护，确保系统监控平台及终端正常运行、实时有效。

3.危险废物装卸及运输管理要求

（1）竞标人应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，正确的填写包括但不限于《危险废物转移联单》《危险废物转移交接单》。采购人有权定期对危险废物运输车辆卫星定位系统监控平台自动生成和保存的行车轨迹、数据进行抽查，不定期核查运输单位的资质情况、车辆驾驶员资质、车辆车况外观等基本情况，不定期派人跟随危险废物运输车辆。竞标人完成运输后5日内将危险废物运输车辆行车轨迹截图或视频电子版提供给采购人。

（2）装卸人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，由竞标人负责危险废物的装卸全过程，并对装卸过程安全进行负责。

4.危险废物处置要求

（1）竞标人按照环评批复要求处理处置采购范围内产生的危险废物，处置工艺采用水泥窑协同处置、焚烧炉焚烧的终端处置方法，避免二次处置带来的环境影响。

（2）竞标人须向采购人提供危险废物接收记录，接收记录包含但不限于危险废物过磅、危险废物转移联单、视频监控设施、运输车辆车牌等信息。

（3）竞标人须建立完善的危险废物处理处置过程的监控制度，包括但不限于进厂危险废物跟踪监管、生产过程跟踪监管、最终成品出厂跟踪监管、成品每批次抽样检测报告等。采购人有权随机抽检竞标人处理处置采购人危险废物的资料，包括但不限于台账、监控视频资料。竞标人在完成危险废物处置后的当月月底前需向采购人提供当次处置的危险废物最终成品检测报告。

（4）竞标人的危险废物贮存场、处置场必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

（5）竞标人采用危险废物处置工艺必须按环保验收或备案落实，如危险废物处置工艺有变动需向相关政府部门备案，同时以书面形式通知采购人。

六、其他要求

1.有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具。

2.有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备。

3.有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施。

4.有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺。

5.有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。

故应急救援措施。

七、合同履行期限

一年内，按采购人申请的处置时间，分2次处置完毕。